Anexa 2 la RACR – CCO ULM

CONŢINUTUL MINIMAL RECOMANDAT AL

MANUALULUI DE UTILIZARE ŞI ÎNTREŢINERE

I – MANUALUL DE UTILIZARE

I.1. Manualul este obligatoriu pentru toate aeronavele ULM.

În cazul construcţiilor în serie acesta va fi furnizat de către constructor împreună cu fiecare aeronavă.

I.2. Manualul trebuie să furnizeze, sub o formă clară şi precisă, uşor de folosit de către utilizatori, orice remarcă utilă asupra condiţiilor de utilizare a aeronavei.

El poate să nu includă furnizarea unor valori fixe, cu precădere în ceea ce priveste performanţele, maniabilitatea şi stabilitatea, în condiţiile stabilirii procedurilor care să furnizeze pilotului elementele de apreciere a condiţiilor de utilizare, care să nu determine depăşirea domeniului de zbor specificat.

I.3. Condiţiile de utilizare şi limitele de utilizare asociate specificate, nu pot ieşi din cadrul condiţiilor de zbor demonstrate sau depăşi limitele de utilizare asociate.

I.4. Pentru motodeltaplane şi motoparapante / motoparaşute conditiile de utilizare şi limitele asociate specificate pot fi caracteristice unei aripi şi / sau unui triciclu dat, fără precizarea restrictivă a unui tip de aripa şi / sau tip de triciclu, sub rezerva că constructorul defineşte fie tipurile de aripi şi / sau tricicluri acceptate, fie caracteristicile impuse unui alt tip de aripa şi / sau tip de triciclu ce va fi folosit (limitări de masă, carcteristici ale punctului de acroşare, motorizare, etc.) şi sub rezerva că indicaţiile prezentului manual sunt adaptate pentru aceste tipuri sau caracteristici.

I.5. În toate cazurile, manualul va prezenta paragrafele următoare:

A - GENERALITĂŢI

A.1.  Descrierea aeronavei.

A.2.  Motor, elice / elice, rotor, arzător (după caz).

A.3.  Un desen în trei vederi, având cotele de gabarit principale.

A.4.  Suprafaţa portantă (volum anvelopă, după caz).

B. - LIMITĂRI

B.1.  Mase

B.1.1.  Masa maximă la decolare, considerată ca masa cea mai ridicată la care a fost efectuat programul de probe la sol şi în zbor. Masa maximă la decolare trebuie să fie stabilită de aşa manieră încât să fie superioară masei aeronavei de referinţă având:

- fiecare loc ocupat;

- plinul de carburanţi (cantitatea minimă de carburant impusă este pentru o jumătate de oră de zbor la regimul maxim continuu al motorului).

B.1.2.  Masa maximă gol, considerată ca masa totală incluzând structura, grupul motopropulsor, echipamentele impuse de normele tehnice şi cele prevăzute de constructor (inclusiv sisteme, instalaţii, instrumente şi aparate de bord), balastul fix, lichidele de răcire, lichidele hidraulice şi carburantul rezidual, lubrefianţii, lestul fix şi eventualele echipamente opţionale sau speciale (de exemplu cele necesare pentru fotografiere / filmare aeriană). Ea va fi determinată de ansamblul componentelor aeronavei definite de documentele precizate mai jos:

- un desen în trei vederi al aeronavei;

- lista de sisteme, echipamente, instalaţii, instrumente şi aparate de bord şi un descriptiv al acestora;

Ansamblul acestor componente, care constituie aeronava de referinţă, este cel considerat ca angajând, în mod direct, siguranţa zborurilor.

- Masa maximă gol = Masa maximă la decolare - Sarcina utilă

- Sarcina utilă = Masa ocupanţilor + Masa carburantului + Masa bagajelor

B.1.3.  Masa minimă admisă în zbor.

B.2.  Viteze

B.2.1.  Viteza maximă admisă.

Această viteză trebuie să fie inferioară a 0,9 din viteza maximă demonstrată.

B.2.1.  Viteze de angajare.

B.2.3.  Viteza minimă la care mai poate fi menţinut zborul în palier (orizontal).

B.2.4.  Viteza de manevră

B.2.5.  Viteze maxime admise cu flapsurile scoase (după caz)

B.3.  Factori de sarcină limită (de manevră demonstraţi)

B.4.  Limite de mase si centraje

Dacă este necesar, va fi indicată în plus comportarea aeronavei, în domeniul de zbor specificat, în funcţie de mase şi centraje.

Nota: Pentru motodeltaplane şi motoparapante noţiunea de centraj va fi rezumată la caracteristicile punctului de acroşare.

B.5.  Evolutii permise

B.6.  Grup motopropulsor, tip

B.7.  Puterea maximă

B.8.  Regim maxim

B.9.  Viteza de rotaţie maximă a elicei / elicelor şi tipul / tipurile(după caz)

B.10.  Tip reductor şi raportul de transmisie

B.11.  Viteza de rotaţie maximă a rotorului (pentru elicoptere şi autogire)

B.12.  Nivel de zgomot (se va determina numai dacă, prin măsurători sau comparaţie, rezultă un nivel de zgomot comparabil sau superior aeronavelor din categoria uşoară utilizate în România)

- nivelul zgomotului măsurat : Lm;

- nivelul zgomotului de referinţă : Lr;

- înălţimea de trecere : H;

Formula folosită de utilizatori va fi :

Lh = Lm - 22 log H / H

(zgomotul perceput la sol când aeronava zboară la înălţimea H)

Dacă nivelul de zgomot este superior aeronavelor menţionate mai sus, va fi specificată înălţimea minimă de survol în fazele de aterizare şi decolare astfel încât nivelul de zgomot, perceput la sol, să fie comparabil sau inferior celui produs de aeronavele cu care se face comparaţia.

C. - PROCEDURI DE URGENTĂ

C.1.  Pana de motor

C.2.  Repornire motor în zbor

C.3.  Fum şi foc la aeronavă

C.4.  Zbor planat (cu motorul oprit)

C.5.  Aterizare de urgenţă

C.6.  Alte urgenţe

D.  PROCEDURI NORMALE

D.1.  Control înainte de zbor

D.2.  Pornire

D.3.  Decolare

D.4.  Croazieră

D.5.  Aterizare

D.6.  După aterizare şi oprire motor

E -  PERFORMANŢE LA MASA MAXIMĂ LA DECOLARE

E.1.  Decolare (fără vânt, la temperatura dată)

E.2.  Viteza recomandată

E.3.  Lungimea de rulare la decolare

E.4.  Distanţa de decolare pentru a depăşi înalţimea de 15 m

E.5.  Limite de vânt lateral demonstrate la decolare

E.6.  Zbor în urcare

E.7.  Cea mai bună viteză ascensională (la viteza dată);

E.8.  Viteza ascensională la cea mai bună pantă de urcare (la viteza dată).

E.9.  Aterizare (fară vânt la temperatura dată)

E.10.  Viteza recomandată

E.11.  Lungime de rulare la aterizare

E.12.  Distanţa de aterizare de la înălţimea de 15 m.

E.13.  Limite de vânt lateral demonstrate la decolare

E.14.  Fineţe maximă cu motorul oprit şi viteza asociată.

F.  MASE ŞI CENTRAJE, ECHIPAMENTE

F.1.  Masa gol (de referinţă)

F.2.  Centrajul gol (de referinţă)

F.3.  Configuraţia aeronavei pentru determinarea masei gol (de referinţă)

F.4.  Lista echipamentelor adaptabile

Masa si centrajul gol – vor fi furnizate toate elementele care să permită fiecărui utilizator să calculeze, cu exactitate, masa gol şi centrajul gol pentru aeronavă. Pentru acest scop, se va indica masa tuturor echipamentelor adaptabile şi braţul forţei asociate.

F.5.  Masa si centrajul – vor fi furnizate toate elementele care să permită fiecărui utilizator să calculeze masa şi centrajul aeronavei, ţinâd cont de masa gol, masa ocupanţilor, masa carburantului şi a bagajelor.

F.6.  Metode de reglare a centrajului.

G.  MONTARE ŞI REGLAJE

G.1.  Consemne de montare şi demontare

G.2.  Lista reglajelor accesibile utilizatorului şi consecinţele asupra caracteristicilor de zbor

H. – ACTIVITĂŢI SPECIFICE

H.1.  Această secţiune va fi inclusă în cazul autorizării aeronavei pentru efectuarea activităţilor specifice prevăzute la Capitolul 5, din prezenta reglementare.

Sunt considerate activităţi specifice următoarele categorii de zboruri:

- lansare de paraşutişti;

- remorcaj de banderolă sau planoare ultrauşoare şi largarea acestora;

- lansare de încărcături (cum ar fi fluturaşi publicitari, mingi de fotbal, paraşutari nepericuloase de bunuri);

- supraveghere aeriană;

- filmare / fotografiere aeriană;

- pulverizare de substanţe;

H.2.  Repercursiunea montării echipamentelor opţionale adaptabile pentru activităţi specifice asupra procedurilor şi limitărilor indicate în manualul de utilizare şi condiţiile de utilizare asociate.

H.3.  Proceduri şi limitări de utilizare asociate pentru activităţile specifice.

I – ALTE UTILIZĂRI

I.1.  Lista altor echipamente opţionale adaptabile (cum ar fi flotoare, schiuri, paraşute);

I.2.  Repercursiunea montării opţionale a paraşutei, flotoarelor si schiurilor asupra procedurilor şi limitărilor indicate în manualul de utilizare.

II – MANUALUL DE ÎNTREŢINERE

Dacă este posibil, manualul va trata, separat, următoarele parţi ale ULM-ului:

A – Invelişul / voalura / anvelopa

B -  Structura

C – Grupul motopropulsor, inclusiv elicea / elicele (după caz)

D – Sisteme, instalaţii, echipamente, instrumente şi aparate de bord

Întreţinerea unui ULM depinde, în principal, de condiţiile de utilizare (mediu, categoriile de zboruri efectuate) şi de păstrare / stocare.

Manualul trebuie să definească o întreţinere în condiţii medii şi să prevină utilizatorul de a tine cont de factorii care pot afecta nefavorabil aeronava.

Manualul de întreţinere trebuie să prevadă:

- diverse sfaturi generale legate de întreţinerea ULM-ului;

- lucrări de întreţinere periodice simple. Se recomandă ca aceste lucrări să fie grupate la un interval de 25 de ore de zbor sau de trei luni de utilizare (care se atinge primul);

- lucrări de întreţinere importante ce necesită un control aprofundat (de exemplu controale anuale). Este recomandată, de asemenea, efectuarea unei verificări după primele zece ore de utilizare, pentru controale şi reglaje;

- verificările necesare după destocare / păstrare, de exemplu atunci când ULM-ul nu este utilizat în timpul iernii.

Notă: O prezentare simplă, sub formă de tabel, cu tipul controlului efectuat, vor permite proprietarului să înscrie în acesta data efectuării controlului şi semnătura. Conţinutul fiecărui control poate fi regrupat într-un capitol separat. Fişe complementare vor permite menţionarea eventualelor probleme apărute, soluţiile adoptate şi piesele schimbate.

- criteriile de apreciere (care nu necesită mijloace costisitoare), toleranţele acceptabile şi cele care impun imperativ schimbarea pieselor;

- desene sau schiţe pentru a arăta montarea / demontarea diverselor piese normal demontabile. Aceste desene, dacă este posibil, trebuie să menţioneze referinţa piesei (cod, reper, etc.) şi cantitatea;

Aceleaşi criterii sunt valabile şi pentru elice / rotor (după caz).

Concepţia aeronavei trebuie să permită un control al structurii fară demontare (de exemplu capace de vizitare). O zonă de control a pânzei trebuie să permită o evaluare periodică a rezistanţei acesteia.

- se va stabili modul în care se va face nivelarea şi modul în care aceasta va fi verificată

periodic.